|  |  | Приложение к постановлению Госстроя России от 29.05.03 № 45 |
| --- | --- | --- |

- Изменение № 2 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»

1. Пункт 1.3. а) изложить в следующей редакции:

«а) при расчете на прочность и устойчивость - в соответствии с п.п. 2.2., 3.4., 3.7., 3.11., 4.8., 6.11., 7.3. и 8.7.;»

2. В пункте 1.7:

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) Снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5»;

дополнить пункт примечанием следующего содержания:

«Примечание. В районах со средней температурой января минус 5 °С и выше (по карте 5 приложения 5 к СНиП 2.01.07-85*) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением не устанавливаются.»

3. Подпункт д) пункта 1.8 изложить в следующей редакции:

«д) снеговые нагрузки с полным расчетным значением».

4. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Полное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле

S=Sg⋅μ,

где Sg - расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с п.5.2.

m - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с п.п. 5.3. - 5.6.»

5. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:

«5.2. Расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 4.

- Таблица 4

| Снеговые районы Российской Федерации (принимаются по карте 1 обязательного приложения 5) | I | # II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sg, кПа (кгс/м2) | 0,8 (80) | 1,2 (120) | 1,8 (180) | 2,4 (240) | 3,2 (320) | 4,0 (400) | 4,8 (480) | 5,6 (560) |

Примечание:

В горных и малоизученных районах, обозначенных на карте 1 обязательного приложения 5, в пунктах с высотой над уровнем моря более 1500 м, в местах со сложным рельефом, а также при существенном отличии местных данных от приводимых в таблице 4 расчетные значения веса снегового покрова следует устанавливать на основе данных Росгидромета. При этом в качестве расчетного значения Sg следует принимать превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищенных от прямого воздействия ветра участках (в лесу под кронами деревьев или на лесных полянах) за период не менее 20 лет.»

6. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции:

«5.7. Нормативное значение снеговой нагрузки определяется умножением расчетного значения на коэффициент 0,7.»

7. Карту 1 ((Районирование территории СССР по весу снегового покрова» приложения 5 заменить на карту 1 «Районирование территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова земли».